中央研究院

採購案名：自計式多功能溫鹽深儀乙組（114000964）

採購規格說明書

一、 需求項目及數量：

| 項目 | 數量 |
| --- | --- |
| <1> 自計式多功能溫鹽深儀 | 乙組 |

二、 採購規格說明：

| 項次 | 規格說明 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 自計式多功能溫鹽深儀： - 外殼型式：防腐蝕塑鋼製外殼，鈦合金感應器保護蓋 - 量測特點： - 可量測包含溫度、導電度(鹽度)、深度、酸鹼度、溶氧、葉綠素及濁度 - 現場佈放在各感應器未經校正下酸鹼度計可有3個月, 其他感應器1年的高質量數據並保持其穩定性 - 酸鹼度感應器為可現場直接替換式, 無須經實驗室校正參數 - 流經導電度、溫度、光學溶氧及酸鹼度感應器的量測水流會經由幫浦導引流經防止海生物附著裝置以避免經長期佈放後海生物附著於感應器表面而影響量測, 該裝置經美國環境保護部門(EPA)核准不會影響環境 - 葉綠素和濁度傳感器表面為銅質面板可防止腐蝕 - 量測範圍 溫度：-5（含）以下~+45℃（含）以上 導電度：0~70 mS/cm（含）以上 壓力：0~350m（含）以上 溶氧：200% 表面飽和度（淡水和鹽水）（含）以上 酸鹼度：0~14pH 濁度：0~3000 NTU（含）以上 葉綠素：0~400μg/L（含）以上 - 量測精度： 溫度：±0.002℃（含）以下 ±0.01℃（含）以下 (Over 32℃) 導電度：±0.003 mS/cm（含）以下 壓力：量測範圍之±0.1﹪（含）以下 溶氧：±0.14ml/L或±2%（含）以上 酸鹼度：±0.1pH 濁度：±1%（含）以上 葉綠素：±3%螢光素鈉信號當量（含）以上 - 穩定度： 溫度：0.0002℃（每月）（含）以下 導電度：0.003 mS/cm（每月）（含）以下 壓力：量測範圍之0.05﹪（含）以下 溶氧：每10萬筆量測小於0.03ml/L（含）以下 酸鹼度：90天內0.1pH - 解析度： 溫度：0.0001℃（含）以下 導電度：0.0001 mS/cm（含）以下 壓力：量測範圍之0.002﹪（含）以下 溶氧：0.005ml/L（含）以下 酸鹼度：0.01pH 濁度：最小可達0.06（含）以下 葉綠素：最小可達0.007（含）以下 - 內部電源供應：內建使用者可自行重複填充式市售鋰電池 - 資料輸出：RS232或SDI12 - 導電度計導管及溫度探針外覆鈦合金保護蓋，鈦合金保護蓋可完全包覆感應器不受外部撞擊影響 - 塑鋼外殼耐壓350米 - 內建時鐘穩定度：5秒/月 - 電源輸入：9~24 VDC - 操作軟體可與Windows及Mac介面相容使用 - 資料取樣模式: - 輪詢取樣—遵照使用者指令進行取樣，先啟動幫浦，採集一筆樣本，然後將數據傳送至連線電腦 ;或者，命令在自主取樣時傳輸記憶體內所紀錄最近一筆資料 - 自主取樣– 在預編程的時間間隔內，喚醒儀器、啟動幫浦、取樣、將數據存儲在記憶體中，然後進入睡眠狀態。 數據也可以即時傳輸以RS-232傳輸資料。 | 乙組 |

1. 履約期限：114年07月31日前。

2. 付款方式：驗收合格後一次付款。

3. 保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

4. 交貨地點：中央研究院南部院區。