採購規格需求書

(依個案填列相關資料)

採購案名(中文)：水下自記式攝影機乙台

- 規格表

攝影機影像傳感器:1/2.3”CMOS 12-bit

影像解析度:大於12百萬像素(4056 x 3040)

最大曝光設定:快門速度 1/65000 ;ISO:3200

镜頭:4.52mm(焦距);f/2.0(光圈)

對焦距離:最小15cm。

影像畫質:HD和 4K UHD

耐壓深度:6000米(grade 5 titanium)

水平視角(FOV):71度以上

水下接頭樣式:DBH13M

内存空间:1TB

輸入電壓:16.5 to 32.5 VDC

溝通方式:Ethernet, Serial RS-485

內部電路板保護機制:過度電壓、短路、静電放電(ESD)以及過高温度

水下自記式攝影機可透過脚本編寫控制光源開關時間、錄影及拍照間隔時間

一組水下自記式攝影機包含含兩個水下光源與一個水下電池桶,其

水下光源:

光源模式輸出最高可達15000 Lumens

光源色温:5000k

光源光束角度:80度(圓形)

光源閃光燈模式輸出:32000 Lumens

光源耐壓深度:6000米(grade 5 titanium)

光源溝通方式:Serial RS-485

水下電池桶

電池形式:充電式鋰電池

輸出電壓:25.2V,

電池容量:180AH以上

電池功率:4500Wh 以上

耐壓深度3000米(titanium)

含變壓器與電池連接線(3米以上)

2.履約期限：交期120天

3.驗收條件：

- 廠商應於預定交貨日前10天事先通知機關。

- 交貨時，廠商應會同機關人員開始依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約。

- 廠商應於履約期限前，完成安裝、測試，始為完成驗收程序。

- 驗收程序期間，發現貨品非新品、損壞，或數量（含零配件）、規格(含性能、功能)與契約不相符，或應檢附之證明文件缺漏等，廠商應完成補正。

4.付款條件：驗收後1次付款

5.保固期：1年