採購規格需求書

(依個案填列相關資料)

採購案名(中文)：去碳燃氫電漿電源100 kW

採購案名(英文)：100 kW Power supply

規格要求:

- 可用於氣體(天然氣)裂解之電源供應器

- 電源供應器輸入電壓: 三相AC 380V ±10 %

- 電源供應器輸出功率: 100 kW max.

- 電源供應器輸出電壓: 8 kV max. (4-8 kV 滿功率)

- 電源供應器輸出電流: 25A max.

- 電源供應器輸出頻率: 5 kHz-100 kHz

- 電源供應器額定容量:100 kVA

- 產品輸出運作模式: CV/CC/CP/Pulse

- 產品輸出點火電壓: 20 kV max.

- 產品通訊介面: 本地控制(Local)、遠端控制(Remote)、人機介面 (HMI)、Modbus RTU RS485

- 履約期限為自決標次日起180日曆天(完成到貨)，保固期為驗收合格日起12個月。